《铝热焊缝轨头下颚伤损探测新工艺》

仿真交互二维动画——技术规格书

一、项目概述

1.1 项目名称

《铝热焊缝轨头下颚伤损探测新工艺》仿真交互二维动画

1.2 项目定位

本动画为配套教学工具，供评委老师通过微信扫描二维码进入小程序，跟随讲师讲解同步完成仿真探测铝热焊缝（德铝）轨头下颚伤损操作，实现“讲、演、练”一体化的沉浸式教学体验。

1.3 设计目标

（1）还原焊缝（德铝）探伤作业场景，模拟使用K2.5单探头在轨头顶面、轨头侧面、轨腰部位三个方位的探测操作。

（2）实时联动探伤仪波形显示，直观呈现超声波传播路径与回波形成原理。

（3）通过分步引导式交互，让评委在操作中理解“三位一体、交叉验证”新工艺的核心要点。

1.4 技术平台

（1）运行环境：微信小程序（扫码即用）

（2）适配终端：手机（竖屏优先）、平板

二、功能模块架构

| 模块编号 | 模块名称 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| M1 | 探测仪器选择模块 | （1）在多款探伤仪器中选择超声波焊缝探伤仪。 （2）在多款探头中选择K2.5探头。 |
| M2 | 轨顶面探测模块 | 第一方位——探头偏角10°、移动至探头入射点距离本侧焊缝熔合线110mm的探测交互 |
| M3 | 轨头侧面探测模块 | 第二方位——探头偏角向下13°、移动至探头入射点距离本侧焊缝熔合线120mm的探测交互 |
| M4 | 轨腰部位探测模块 | 第三方位——探头偏角向上10°、移动至探头入射点距离本侧焊缝熔合线40mm的探测交互 |
| M5 | 探测结束收尾模块 | 耦合剂擦拭 |

三、详细交互流程设计

3.1 M1：探测仪器选择模块

3.1.1 M1-1请选择钢轨探伤工具：（界面图示如下，不需要标注出探伤工具名称）

| 交互逻辑 |  |
| --- | --- |
| 用户操作 | 系统反馈 |
| 点击超声波焊缝探伤仪 | 超声波焊缝探伤仪轻微抖动+正确提示音+弹出提示框“选择正确！”（设计如下图） |
| 点击其他工具 | 工具轻微抖动+错误提示音（短促）+弹出提示框“请重新选择仪器”。 |
| 工具选择正确后 点击“点击继续” | 进入M1-2探头选择界面 |

特殊说明：若用户20秒内无操作，系统自动高亮超声波焊缝探伤仪并完成选择进入M1-2探头选择界面（防卡死）

3.1.2 M1-2请选择探头：（界面图示与M1-1类似，此处需要标注探头名称）

| 交互逻辑 |  |
| --- | --- |
| 用户操作 | 系统反馈 |
| 点击K2.5探头 | K2.5探头轻微抖动+正确提示音+弹出提示框“选择正确！”（设计如下图） |
| 点击其他探头 | 探头轻微抖动+错误提示音（短促）+弹出提示框“请选择K2.5探头”。 |
| 工具选择正确后 点击“开始探测” | 进入M2轨头顶面探测界面 |

注：K2.5探头带有脉动光晕（浅金色）引导

特殊说明：若用户20秒内无操作，系统自动高亮K2.5探头并完成选择进入M2轨头顶面探测界面（防卡死）。

3.2 M2：轨头顶面探测模块

3.2.1场景画面（分屏布局）：

D区

带有铝热焊缝（德铝）的钢轨（俯视角度），探头、自制尺、擦拭巾放置在钢轨旁空白处

A区：探测区

B区：波形显示区

提示框弹出区域

波形显示

偏角指示器（用来控制探头偏角）：xx°

涂抹耦合剂

C区：透视开关切换按钮

D区：操作提示栏+核心操作按钮+状态指示器

注：布局大致如上，保证功能的前提下考虑美观度可适当调整。尤其D区功能排布。

3.2.2交互操作流程（全流程分步）

Step 0：初始状态

| 画面状态 | 说明 |
| --- | --- |
| A区显示钢轨顶面俯视图，探头、自制尺位于起始位（钢轨右侧空白处） | 探头灰色 |
| B区探伤仪屏幕无波形显示 | 无波形显示 |
| D区弹出提示框：“请涂抹耦合剂” | 引导第一步 |
| 探头不可拖动 | 锁定状态 |

Step 1：涂抹耦合剂（点击操作）

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 点击D区“涂抹耦合剂”按钮 | ① 按钮变为“已涂抹”（灰色，不可再点） |
|  | ② A区轨顶面探测区域覆盖浅蓝色半透明薄膜，从中间焊缝区域向两侧扩散（2秒动画并消失） |
|  | ③ D区提示框文字更新：“耦合剂已涂抹，请放置探头并调整角度” |
| 未涂耦合剂时尝试拖拽探头 | 探头锁定，弹出提示气泡：“请涂抹耦合剂” |

Step 2：定位角度（拖拽旋转 + 定位尺卡槽）

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 手指拖拽探头，将探头放置在钢轨右侧边缘、轨顶面中心线上，拖拽自制尺放置在轨头顶面，控制D区“偏角”滑块，将探头角度调整为10°（向内偏转）与定位尺10°卡槽卡准 | 探头放置在钢轨顶面后，B区波形显示区出现始波+微弱杂波跳动，无其他波形 |

注：交互细节如下

| 偏角状态 | D区偏角指示器 | D区弹出提示文字 | 能否前移 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10° | 变绿色，显示10° | “探头偏角正确，请向前移动探头进行探测” | 能，探头解锁 |

关键设计：角度不对时探头无法前移，强制完成角度定位才能进入下一步。

Step 3：向前移动探头 → 波形动态变化

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 手指拖拽探头以10°偏角沿钢轨纵向直线向前移动（从右侧向焊缝区域移动） | 波形随着探头移动发生对应变化（配有视频参考） |

全程动态联动表：

| 探头位置 （探头入射点距本侧焊缝熔合线距离） | 探伤仪波形变化 | 提示文字 | 声音反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150-130mm | 始波+微弱杂波跳动 | 无 | 无 |
| 130-120mm | 出现微弱的单一波峰，但与杂波相差不大，缓慢生长 | 无 | 无 |
| 120-112mm | 波峰逐渐升高，即将到达最高点 | 无 | 无 |
| 112-108mm | 波峰到达最高点 | “铝热焊缝轨头下颚伤损已检出” | 蜂鸣报警 |
| 108-100mm | 波峰逐渐下降至完全消失 | 无 | 无 |

注：探头位置对应探伤仪上部显示的水平距离。

触发条件：探头移动至入射点距本侧焊缝熔合线110mm左右时，回波高度最高，提示框弹出并显示“铝热焊缝轨头下颚伤损已检出”后，同步显示“下一步”按钮。

Step 4：自制尺测量

触发条件：用户点击D区“下一步”按钮，弹出提示框“请使用多功能测量尺进行测距”

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 当探头移动到110mm时，用户拖动定位尺进行测量 | ① 将尺子0刻度对齐本侧焊缝熔合线 |
|  | ② 测量探头入射点距本侧焊缝熔合线距离，距离对应尺子读数：110mm |
|  | ③ 读数处弹出放大气泡“探头入射点距本侧熔合线110mm” |
| 测距完成后，尺子移动回原位（钢轨旁空白处） | 弹出提示框，提示框显示“轨头顶面探测完成，请点击下一步进行轨头侧面探测”同时显示“下一步”按钮。 |

特殊功能1：透视触发

触发条件：用户点击C区“透视开/关”按钮

透视开关交互：

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 点击C区“透视开/关”按钮（关→开） | ① A区从不透明钢轨切换为透明钢轨（俯视视角不变） |
|  | ② 钢轨内部完整显现： - 铝热焊缝轨头下颚处显示有伤损（半圆弧形，标记为红色） - 绿色超声波束从探头发射入射至钢轨，在钢轨内部沿直线传播 - 当探头向前移动到入射点距熔合线110mm时，光束直线传播至伤损面 - 在伤损面中断传播，同时发生明亮反射（此时伤损处可以变为黄色） |
|  | ③ 超声波原路反射路径用动态流动粒子强调，最终反射至探头被接收 |
|  | ④ 伤损面位置高亮闪烁 |
|  | ⑤ 按钮变为“透视 开” |
| 再次点击按钮（开→关） | ① A区钢轨恢复不透明状态 |
|  | ② 按钮变为“透视 关” |

关键教学点：透视状态下，使用户看到超声波束在伤损面中断并反射。

特殊功能2：防卡死

| 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 角度定位卡死30秒未完成角度定位 | 弹出提示“需要帮助吗？”，点击后自动演示角度定位（尺子自动移动至钢轨顶面，将探头自动卡到向内10°偏角） |
| 探头移动卡死60秒 | 弹出提示“需要帮助吗？”，点击后探头自动滑行至入射点距熔合线110mm处 |
| 当用户探测到伤损后 | 弹出提示气泡闪烁：“试试打开透视，可以观察超声波传播路径哦” |

交互流程总览图 [初始状态] ↓ 点击涂抹耦合剂 [耦合剂已涂抹] ↓ 拖拽探头旋转 [定位角度 10°] ← 用尺子卡槽定位，角度不对无法前移 ↓ 拖拽探头向前移动 [动态探测] ← 波形随位置连续变化，用户寻找波形最高峰 ↓ 探头移动至入射点距熔合线110mm [测量确认：110mm] ← 移动尺子进行测量 ↓ 点击“下一步” [进入M3 轨头侧面探测] 透视功能贯穿所有步骤

3.3 M3：轨头侧面探测模块

3.3.1场景画面（分屏布局）：

A区：探测区

带有铝热焊缝（德铝）的钢轨（正面平视角度），探头、自制尺、擦拭巾放置在钢轨旁空白处

B区：波形显示区

D区：操作提示栏+核心操作按钮+状态指示器

C区：透视开关切换按钮

波形显示

3.3.2交互操作流程（全流程分步）

Step 0：初始状态（进入M3时）

| 画面状态 | 说明 |
| --- | --- |
| A区显示钢轨正面视图，耦合剂已涂抹（2s动画展示浅蓝色薄膜覆盖探测区域并消失），探头、自制尺、擦拭布放置在钢轨旁边空白处。 | 灰色探头 |
| B区探伤仪屏幕无波形显示 | 无波形显示 |
| D区弹出提示框：“请将探头放置在轨头侧面并利用多功能测量尺将探头向下偏转13°” | 引导用户进行探测 |

Step 1：定位角度（拖拽旋转 + 定位尺卡槽）

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 手指拖拽探头，将探头放置在钢轨轨头侧面右侧边缘，拖拽自制尺放置在轨头侧面，控制D区“偏角”滑块，将探头角度调整为13°（向内偏转）与定位尺13°卡槽卡准 | 探头放置在钢轨顶面后，B区波形显示区出现始波+微弱杂波跳动，无其他波形 |

注：交互细节如下

| 偏角状态 | D区偏角指示器 | D区弹出提示文字 | 能否前移 |
| --- | --- | --- | --- |
| 13° | 变绿色，显示13° | “探头偏角正确，请向前移动探头进行探测” | 能，探头解锁 |

关键设计：角度不对时探头无法前移，强制完成角度定位才能进入下一步。

Step 2：向前移动探头 → 波形动态变化

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 手指拖拽探头以13°偏角在钢轨侧面沿直线向前移动（从右侧向焊缝区域移动） | 波形随着探头移动发生对应变化（配有视频参考） |

全程动态联动表：

| 探头位置 （探头入射点距本侧焊缝熔合线距离） | 探伤仪波形变化 | 提示文字 | 声音反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150-140mm | 始波+微弱杂波跳动 | 无 | 无 |
| 140-125mm | 出现微弱的单一波峰，并逐渐升高 | 无 | 无 |
| 124-118mm | 波峰逐渐升高至最高点 | “铝热焊缝轨头下颚伤损已检出” | 蜂鸣报警 |
| 118-100mm | 波峰逐渐下降至完全消失 | 无 | 无 |

注：探头位置对应探伤仪上部显示的水平距离。

触发条件：探头移动至入射点距本侧焊缝熔合线120mm左右时，回波高度最高，提示框弹出并“铝热焊缝轨头下颚伤损已检出”后，同步显示“下一步”按钮。

Step 3：自制尺测量

触发条件：用户点击D区“下一步”按钮，弹出提示框“请使用多功能测量尺进行测距”

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 当探头移动到120mm时，用户拖动定位尺进行测量 | ① 将尺子0刻度对齐本侧焊缝熔合线 |
|  | ② 测量探头入射点距本侧焊缝熔合线距离，距离对应尺子读数：120mm |
|  | ③ 读数处弹出放大气泡“探头入射点距本侧熔合线120mm” |
| 测距完成后，尺子移动回原位（钢轨旁空白处） | 弹出提示框，提示框显示“轨头侧面探测完成，请点击下一步进行轨腰部位探测”同时显示“下一步”按钮。 |

特殊功能1：透视触发

触发条件：用户点击C区“透视开/关”按钮

透视开关交互：

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 点击C区“透视开/关”按钮（关→开） | ① A区从不透明钢轨切换为透明钢轨（正面视角不变） |
|  | ② 钢轨内部完整显现： - 铝热焊缝轨头下颚处显示有伤损（半圆弧形，标记为红色） - 绿色超声波束从探头发射入射至钢轨，在钢轨内部沿直线传播 - 当探头向前移动到入射点距熔合线120mm时，光束直线传播至伤损面 - 在伤损面中断传播，同时发生明亮反射（此时伤损处可以变为黄色） |
|  | ③ 超声波原路反射路径用动态流动粒子强调，最终反射至探头被接收 |
|  | ④ 伤损面位置高亮闪烁 |
|  | ⑤ 按钮变为“透视 开” |
| 再次点击按钮（开→关） | ① A区钢轨恢复不透明状态 |
|  | ② 按钮变为“透视 关” |

关键教学点：透视状态下，使用户看到超声波束在伤损面中断并反射。

特殊功能2：防卡死

| 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 角度定位卡死30秒未完成角度定位 | 弹出提示“需要帮助吗？”，点击后自动演示角度定位（尺子自动移动至轨头侧面，将探头自动卡到向下13°偏角） |
| 探头移动卡死60秒 | 弹出提示“需要帮助吗？”，点击后探头自动滑行至入射点距熔合线120mm处 |
| 当用户探测到伤损后 | 弹出提示气泡闪烁：“试试打开透视，可以观察超声波传播路径哦” |

交互流程总览图 [耦合剂已涂抹] ↓ 拖拽探头旋转 [定位角度 13°] ← 用尺子卡槽定位，角度不对无法前移 ↓ 拖拽探头向前移动 [动态探测] ← 波形随位置连续变化，用户寻找波形最高峰 ↓ 探头移动至入射点距熔合线120mm [测量确认：120mm] ← 移动尺子进行测量 ↓ 点击“下一步” [进入M4 轨腰部位探测] 透视功能贯穿所有步骤

3.4 M4：轨腰部位探测模块

3.4.1场景画面（分屏布局）：

同M3

3.4.2交互操作流程（全流程分步）

Step 0：初始状态（进入M4时）

| 画面状态 | 说明 |
| --- | --- |
| A区显示钢轨正面视图，耦合剂已涂抹（2s动画展示浅蓝色薄膜覆盖探测区域并消失），探头、自制尺、擦拭布放置在钢轨旁边空白处。 | 灰色探头 |
| B区探伤仪屏幕无波形显示 | 无波形显示 |
| D区弹出提示框：“请将探头放置在轨腰部位并利用多功能测量尺将探头向上偏转10°” | 引导用户进行探测 |

Step 1：定位角度（拖拽旋转 + 定位尺卡槽）

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 手指拖拽探头，将探头放置在钢轨轨腰部位最上端，拖拽自制尺放置在轨腰部位，控制D区“偏角”滑块，将探头角度调整为10°（向上偏转）与定位尺10°卡槽卡准 | 探头放置在钢轨顶面后，B区波形显示区出现始波+微弱杂波跳动，无其他波形 |

注：交互细节如下

| 偏角状态 | D区偏角指示器 | D区弹出提示文字 | 能否前移 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10° | 变绿色，显示10° | “探头偏角正确，请向前移动探头进行探测” | 能，探头解锁 |

关键设计：角度不对时探头无法前移，强制完成角度定位才能进入下一步。

Step 2：向前移动探头 → 波形动态变化

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 手指拖拽探头以10°偏角在轨腰部位沿轨腰最上端直线向前移动（从右侧向焊缝区域移动） | 波形随着探头移动发生对应变化（配有视频参考） |

全程动态联动表：

| 探头位置 （探头入射点距本侧焊缝熔合线距离） | 探伤仪波形变化 | 提示文字 | 声音反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 80-55mm | 始波+微弱杂波跳动 | 无 | 无 |
| 55-45mm | 出现微弱的单一波峰，微弱幅度，波形缓慢增高 | 无 | 无 |
| 45-38mm | 波峰逐渐升高至最高点 | “铝热焊缝轨头下颚伤损已检出” | 蜂鸣报警 |
| 38-30mm | 波峰逐渐下降至完全消失 | 无 | 无 |

注：探头位置对应探伤仪上部显示的水平距离。

触发条件：探头移动至入射点距本侧焊缝熔合线40mm左右时，回波高度最高，提示框弹出并“铝热焊缝轨头下颚伤损已检出”后，同步显示“下一步”按钮。

Step 3：自制尺测量

触发条件：用户点击D区“下一步”按钮，弹出提示框“请使用多功能测量尺进行测距”

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 当探头移动到40mm时，用户拖动定位尺进行测量 | ① 将尺子0刻度对齐本侧焊缝熔合线 |
|  | ② 测量探头入射点距本侧焊缝熔合线距离，距离对应尺子读数：40mm |
|  | ③ 读数处弹出放大气泡“探头入射点距本侧熔合线40mm” |
| 测距完成后，尺子移动回原位（钢轨旁空白处） | 弹出提示框，提示框显示“轨腰部位探测完成。”自动切换下一功能模块。 |

特殊功能1：透视触发

触发条件：用户点击C区“透视开/关”按钮

透视开关交互：

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 点击C区“透视开/关”按钮（关→开） | ① A区从不透明钢轨切换为透明钢轨（正面视角不变） |
|  | ② 钢轨内部完整显现： - 铝热焊缝轨头下颚处显示有伤损（半圆弧形，标记为红色） - 绿色超声波束从探头发射入射至钢轨，在钢轨内部沿直线传播 - 当探头向前移动到入射点距熔合线40mm时，光束直线传播至伤损面 - 在伤损面中断传播，同时发生明亮反射（此时伤损处可以变为黄色） |
|  | ③ 超声波原路反射路径用动态流动粒子强调，最终反射至探头被接收 |
|  | ④ 伤损面位置高亮闪烁 |
|  | ⑤ 按钮变为“透视 开” |
| 再次点击按钮（开→关） | ① A区钢轨恢复不透明状态 |
|  | ② 按钮变为“透视 关” |

关键教学点：透视状态下，使用户看到超声波束在伤损面中断并反射。

特殊功能2：防卡死

| 触发条件 | 处理方式 |
| --- | --- |
| 角度定位卡死30秒未完成角度定位 | 弹出提示“需要帮助吗？”，点击后自动演示角度定位（尺子自动移动至轨腰部位，将探头自动卡到上10°偏角） |
| 探头移动卡死60秒 | 弹出提示“需要帮助吗？”，点击后探头自动滑行至入射点距熔合线40mm处 |
| 当用户探测到伤损后 | 弹出提示气泡闪烁：“试试打开透视，可以观察超声波传播路径哦” |

交互流程总览图 [耦合剂已涂抹] ↓ 拖拽探头旋转 [定位角度 10°] ← 用尺子卡槽定位，角度不对无法前移 ↓ 拖拽探头向前移动 [动态探测] ← 波形随位置连续变化，用户寻找波形最高峰 ↓ 探头移动至入射点距熔合线40mm [测量确认：40mm] ← 移动尺子进行测量 ↓ 点击“下一步” [进入M5 擦拭耦合剂] 透视功能贯穿所有步骤

3.5 M5：轨腰部位探测模块

3.5.1场景画面（分屏布局）：

同M4

3.5.2交互操作流程（全流程分步）

Step 0：初始状态（进入M5时）

| 画面状态 | 说明 |
| --- | --- |
| A区切换为显示钢轨俯视视图，耦合剂已涂抹（展示浅蓝色薄膜覆盖探测区域），探头、自制尺、擦拭布放置在钢轨旁边空白处。 | 灰色探头 |
| B区探伤仪屏幕无波形显示 | 无波形显示 |
| D区弹出提示框：“请将钢轨顶面上的耦合剂擦除干净” | 引导用户进行擦拭 |

Step 1：擦拭钢轨顶面

| 用户操作 | 系统反馈 |
| --- | --- |
| 拖动擦拭布，在钢轨顶面上进行移动，完成擦拭。在钢轨顶面完成来回两次擦拭，则触发提示框弹出。 | 播放通关音效，并弹出提示框“已成功用“三位一体，交叉验证”方法完成铝热焊缝轨头下颚伤损探测！（这里的提示框需要重点设计，注意美观，并且一定要强调“三位一体、交叉验证”方法。） |

3.6 M6：结束模块（仅内容，需要美化设计）

背景：（需设计）

正文：

“恭喜您掌握了‘三位一体、交叉验证’新工艺的全部操作。

千日磨一剑，今朝试锋芒——新工艺，新保障！”

三方位参数汇总表：

|  | 探测方位 | 探头偏角 | 探头位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轨头顶面 | 偏转约10° | 约110mm处 |
| 2 | 轨头侧面 | 向下偏转约13° | 约120mm处 |
| 3 | 轨腰部位 | 向上偏转约10° | 约40mm处 |

底部：《铝热焊缝轨头下颚伤损探测新工艺》

底部按钮：“返回首页重新探测”