《铝热焊缝轨头下颚伤损探测新工艺》

仿真交互二维动画 —— 技术规格书（新增补充AI）

一、项目概述

1.1 项目名称

《铝热焊缝轨头下颚伤损探测新工艺》仿真交互二维动画（新增补充AI）

1.2 项目定位

本动画为配套教学工具，供评委老师通过微信扫描二维码进入小程序，跟随AI数字人讲师的同步讲解与操作提示，完成仿真探测铝热焊缝（德铝）轨头下颚伤损操作，实现“讲、演、练”一体化的沉浸式教学体验。

1.3 升级目标

本次升级在保留原规格书所有交互逻辑、参数、波形联动表、透视功能、防卡死机制的基础上，进行以下两项增强：

（1）AI数字人（贴图动画）：将原规格书中所有D区文字提示、弹窗提示、引导文字，全部替换为由AI数字人通过对话气泡形式呈现，使引导更生动、亲切。

（2）AI大模型（真实接入）：用户可随时向AI大模型提问，获取探伤原理、操作技巧、波形解读等专业解答，实现“边做边问”的深度教学。

1.4 技术平台

- 运行环境：微信小程序（扫码即用）

- 适配终端：手机（横屏优先）、平板

- AI数字人：贴图序列帧动画（非真实3D人物）

- AI大模型：接入第三方大模型API

二、AI数字人设计（贴图动画）

2.1 数字人定位

数字人扮演“虚拟讲师”角色，替代原规格书中所有的文字提示框、引导弹窗、状态提示文字，以更自然、亲切的方式与用户互动。

2.2 屏幕位置与样式

-位置：位置自由设计，保证页面布局美观即可，数字人可点击折叠/展开（折叠时仅显示头像图标）

-尺寸：尺寸自由设计，保证页面布局美观即可

-样式：

圆形头像框底部带半透明毛玻璃效果气泡区域

-优先级：悬浮于所有界面图层之上

2.3状态动画与使用场景

| 状态名称 | 使用场景 |
| --- | --- |
| 待机 | 无操作，等待用户响应 |
| 讲解 | 播报引导语、操作提示、原理讲解时 |
| 思考 | AI大模型正在生成回答时 |

2.4 数字人提示→原文字提示 替换映射表

原规格书中的所有文字提示，按以下规则替换为数字人气泡对话：

| 原提示位置 | 原文字内容 | 数字人对话内容（气泡显示） |
| --- | --- | --- |
| M1-1 点击其它工具 | 请重新选择仪器 | 不对哦，要使用焊缝超声波探伤仪。 |
| M1-2 点击其它探头 | 请选择K2.5探头 | K2.5探头才正确，再找找看！ |
| M2 Step0 | 请涂抹耦合剂 | 在钢轨顶面均匀涂抹耦合剂，让超声波束更好传播。 |
| M2 Step1尝试拖拽探头 | 请涂抹耦合剂 | 还没涂抹耦合剂呢！ |
| M2 Step1耦合剂涂抹后 | 耦合剂已涂抹，请放置探头并调整角度 | 耦合剂涂好啦！现在拿起探头，放到钢轨顶面，再把探头向内偏转10° |
| M2 Step2角度正确 | 探头偏角正确，请向前移动探头进行探测 | 角度正确！现在可以向前移动探头进行探测了。 |
| M2 Step3波形最高点 | 铝热焊缝轨头下颚伤损已检出 | 非常好，成功在轨头顶面探测到伤损了！ |
| M2 Step4测量完成 | 轨头顶面探测完成，请点击下一步进行轨头侧面探测 | 第一方位轨头顶面探测完成！点击下一步进行轨头侧面探测吧。 |
| M3 Step0 | 请将探头放置在轨头侧面并利用多功能测量尺将探头向下偏转13° | 把探头放在轨头侧面，用多功能尺把它向下偏转13° |
| M3 Step1角度正确 | 探头偏角正确，请向前移动探头进行探测 | 角度正确，向前移动探头进行探测吧。 |
| M3 Step2波形最高点 | 铝热焊缝轨头下颚伤损已检出 | 很棒！又探测到伤损了！ |
| M3 Step3测量完成 | 轨头侧面探测完成，请点击下一步进行轨腰部位探测 | 轨头侧面探测完成！最后一个探测方位——轨腰部位，点击下一步进入！ |
| M4 Step0 | 请将探头放置在轨腰部位并利用多功能测量尺将探头向上偏转10° | 把探头放在轨腰最上端并向上偏转10°。 |
| M4 Step1角度正确 | 探头偏角正确，请向前移动探头进行探测 | 角度正确！沿着轨腰最上端向前移动探头吧！ |
| M4 Step2波形最高点 | 铝热焊缝轨头下颚伤损已检出 | 太棒了！三个方位都探测到了伤损！ |
| M4 Step3测量完成 | 轨腰部位探测完成。 | 探测完成啦！但还有最后一步工作哦。 |
| M5 Step0 | 请将钢轨顶面上的耦合剂擦除干净 | 根据《安规》规定“焊缝探伤作业后钢轨顶面上的焊缝探伤耦合剂必须擦除干净。” |
| M5 擦拭完成 | 已成功用“三位一体，交叉验证”方法完成铝热焊缝轨头下颚伤损探测！ | 恭喜你！完整掌握了“三位一体、交叉验证”新工艺！ |

注：表中未涉及内容均参照原规格书制作。

2.5 数字人主动触发规则（新增智能提醒）

除了替代原提示外，数字人增加以下主动触发行为，提升交互体验：

| 触发条件 | 数字人行为 | 气泡内容 |
| --- | --- | --- |
| 进入每个新模块（M2/M3/M4/M5） | 自动弹出 讲解动画 + 气泡 | 对应模块的引导语 （见上表） |
| 用户闲置超过15秒 （无任何操作） | 待机→讲解动画 气泡弹出 | 需要帮忙吗？ |
| 同一操作失败3次 （如角度反复不对） | 讲解动画 + 自动弹出“演示”按钮 | 这步操作确实有点难，需要帮助吗？ |
| 用户首次打开透视功能 | 待机→讲解动画 | 看！绿色光束就是超声波束，遇到红色伤损就会中断传播发生反射！ |

2.6 数字人交互方式

-长按数字人头像：弹出底部提问菜单

-点击数字人头像：收起/展开数字人

三、AI大模型接入（真实API）

3.1 功能定位

用户可在操作过程中随时向AI大模型提问，获取探伤原理、操作技巧、波形解读、工艺知识等专业解答。AI作为辅助数字人讲师，实现“边做边问”的深度教学。

3.2 入口位置

-入口：长按数字人头像 → 进入向AI大模型提问界面

3.3 交互流程

1. 用户点击入口 → 弹出半屏对话框界面（覆盖D区，不影响A/B区展示，具体布局可自行设计）

2. 输入方式：

- 文字输入（支持最多200字）

- 语音输入（转文字后填入输入框）

3. 用户发送问题 → 数字人切换为“思考”动画+气泡显示“正在思考...”→ API返回结果 → 数字人切换为“讲解”动画+对话框逐字显示回答

4. 回答展示完成后，用户可继续提问或关闭输入界面回到操作

新增章节：四、首次启动引导与功能展示设计

4.1 设计目标

1.建立角色认知：让用户明确知道“AI数字人 = 智能陪练 + 智能答疑”。

2.揭秘隐藏交互：主动告知“长按头像可以提问”，降低用户学习成本。

3.营造仪式感：通过开场动画提升小程序的专业感和科技感，吸引评委注意力。

4.2 触发条件

-触发时机：用户首次打开小程序（M1仪器选择界面加载完成时）。

-可跳过：引导动画全程右上角显示“跳过引导”按钮（浅色小字），点击直接关闭引导进入正常流程。

4.3 引导动画流程

引导动画在主界面（M1选择仪器页）之上以半透明遮罩+高亮指引形式呈现，不影响底层页面渲染，但阻塞点击交互直至引导结束。

Step 1：AI数字人自我介绍（建立“陪练”认知）

-遮罩：全屏半透明蒙层（颜色自选，美观即可）。

-视觉焦点：数字人高亮。

-数字人行为：播放“讲解”动画（嘴部张合），头顶弹出大型对话气泡。

-气泡内容：

“嗨，我是你的AI智能陪练——铁小探。今天我们要用“三位一体、交叉验证”新工艺对铝热焊缝轨头下颚伤损进行探测。我会全程陪同你完成本次探测，随时为你提供帮助，怎么样？准备好了吗？”

-动画效果：逐字打字效果

-底部文案：无操作按钮，自动进入下一步。

Step 2：揭秘隐藏功能：智能答疑

-视觉焦点：数字人头顶出现一个放大的手指点击动画，并伴有脉冲特效。

-数字人行为：数字人左右轻微晃动，做出“看这里”的引导姿态，气泡内容加粗突出。

-气泡内容：

“长按我，还能直接向我提问哦！知识困惑、现场难题——任何时候，任何地点，铁小探在线，随时答疑！”

-辅助视觉：在数字人旁边出现一个模拟的“长按”交互演示动画（手指按住头像 → 弹出提问框的简易示意）。

-底部文案：显示“知道了，开始吧！”按钮（用户点击后进入下一步）。

Step 3：引导结束，进入正常流程

-用户操作：点击“知道了，开始吧！”按钮。

-系统反馈：

1. 蒙层淡出消失（0.5秒渐隐动画）。

2. 数字人切换回“待机”状态，气泡短暂显示：“那我们开始选仪器吧！有问题随时长按我哦”（显示2秒后自动消失）。

3. 小程序恢复正常交互，用户可进行M1模块的仪器选择操作。

4.5 补充规则

| 规则项 | 说明 |
| --- | --- |
| 重播入口 | 增加“重播新手引导”按钮，供用户随时回顾。 |
| 文字大小 | 气泡内文字适当放大，确保评委老师清晰阅读。 |
| 语音旁白（可选） | 可让数字人同步读出气泡文字，增强沉浸感。 |